现在分为几个档次来说计算网的规则

（1）如果B300服务器数量在1-4之间

清单：

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 产品描述 | 数量配置规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算网 |  |  |  |
| 1 | 计算网SPINE交换机 | RG-S6990-64QC2XS | RG-S6990-64QC2XS： 数量:1，RG-S6990-64QC2XS主机，固化64口400G QSFP112接口，2口10G SFP+接口，2个电源插槽，4个风扇插槽。已满配2个PA3000I-F和4个FAN80-02-F风扇; | 固定为2 |
| 3 | SPINE互联光模块 | 400G-Q112-DR4-L | 400G DR4 LPO光模块, QSFP112封装，MPO12/APC接口，波长1310nm，最大传输距离500m，电口侧4*100G，光口侧4*100G | =CX8网卡数*2 |
| 4 | SPINE间互联光纤-50米 | MPO-MPO-SM-10M(APC) | MPO光纤跳线，MPO8/APC-MPO8/APC，Female，单模，OS2，B型，8芯，长度50M | =SPINE互联光模块/2 |
| 5 | SPINE下联光模块 | 400G-Q112-VR4-MM850 | 400G VR4光模块,Q112封装，MPO12/APC接口，波长850nm，最大传输距离50m(OM4)＆30m(OM3)，电口侧4*100G，光口侧4*100G | =CX8网卡数*2 |
| 6 | 服务器侧800G光模块 | 800G-OSFP-RHS-2VR4-MM850 | 800G 2VR4光模块,0SFP封装,2xMPO-12/APC接口,中心波长850nm,最大传输距离50米,电口侧8*100G,光口侧2*4*100G | =CX8网卡数 |
| 7 | 交换机-服务器互联光纤 | MPO-MPO-OM4-30M(APC) | MPO光纤跳线，MPO8/APC-MPO8/APC，Female，多模，OM4，B型，8芯，长度30M | =CX8网卡数*2 |

拓扑：

画两台spine，然后1-4台服务器（依据实际情况来），1服务器上联16根线到平均分布在两台SPINE，两台spine之间有横联线，拓扑图结束。相关线 可以不用真的画这么满，可以画几条加备注示意即可。

（1）如果B300服务器数量在5-128之间

清单：

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量计算规则 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 计算网 |  |  |
| 1 | 计算网SPINE交换机 | RG-S6990-64QC2XS | =LEAF交换机数量/2，如果结果不为2 的幂次方，要往2的幂次方去向上取值，假设算出来是10台，那么应该取值16 |
| 2 | 计算网LEAF交换机 | RG-S6990-64QC2XS | =CX8网卡总数*2/32，如果除不尽，则向上取整数偶数，比如算到2.5，则取值4，以此类推 |
| 3 | SPINE-LEAF互联LPO光模块 | 400G-Q112-DR4-L | = LEAF交换机数量*32*2 |
| 4 | SPINE-LEAF互联光纤-50米 | MPO-MPO-SM-50M(APC) | = SPINE-LEAF互联LPO光模块/4 |
| 5 | SPINE-LEAF互联光纤-100米 | MPO-MPO-SM-100M(APC) | = SPINE-LEAF互联LPO光模块/4 |
| 6 | LEAF下联光模块 | 400G-Q112-VR4-MM850 | =CX8网卡总数*2 |
| 6 | 服务器侧800G光模块 | 800G-OSFP-RHS-2VR4-MM850 | =CX8网卡总数 |
| 7 | 交换机-服务器互联光纤 | MPO-MPO-OM4-30M(APC) | =CX8网卡总数*2 |

拓扑图 按照虚拟双平面来画。

（3）如果B300服务器在129-224之间

清单规则；

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 |  | 计算规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算网 |  |  |  |
| 1 | 计算网SPINE交换机 | RG-S6990-64QC2XS |  | =leaf数量/2，但是要向上取值2的幂次方，比如算出来数量是40，则应取值64. |
| 2 | 计算网LEAF交换机 | RG-S6990-64QC2XS |  | =B300服务器数量/32得到pod数（向上取整），举个例子算到pod数是4.3，那应该取值5. 然后再计算Pod数*16即为leaf数量 |
| 3 | SPINE-LEAF互联LPO光模块 | 400G-Q112-DR4-L |  | = LEAF交换机数量*32*2 |
| 4 | SPINE-LEAF互联光纤-50米 | MPO-MPO-SM-50M(APC) |  | = SPINE-LEAF互联LPO光模块/4 |
| 5 | SPINE-LEAF互联光纤-100米 | MPO-MPO-SM-100M(APC) |  | = SPINE-LEAF互联LPO光模块/4 |
| 6 | LEAF下联光模块 | 400G-Q112-VR4-MM850 |  | =CX8网卡总数*2 |
| 6 | 服务器侧800G光模块 | 800G-OSFP-RHS-2VR4-MM850 |  | =CX8网卡总数 |
| 7 | 交换机-服务器互联光纤 | MPO-MPO-OM4-30M(APC) |  | =CX8网卡总数*2 |
| 8 | SPINE逃生链路 LPO光模块 | 400G-Q112-DR4-L |  | =spine数量*8 |
| 9 | SPINE逃生链路互联光纤-10米 | MPO-MPO-SM-10M(APC) | MPO光纤跳线，MPO8/APC-MPO8/APC，Female，单模，OS2，B型，8芯，长度10M | = SPINE逃生链路 LPO光模块数量/2 |

拓扑图 按照物理双平面来画。

若超出224，提示需要升级为三层组网，待补齐